DCC 018 N-XJ

18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor - Basisversion

- Leistungsstarker Akku-Kompressor zum Aufpumpen und Absaugen von Luft        für den universellen Einsatz im In- und Outdoor-Bereich

- Hohe Luftdruckleistung z. B. zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen

- 2-Stufen-Luftdruckumschalter für jede einsatzspezifische Anwendung   gewährleistet sichere und flexible Handhabung beim Aufpumpen (hoher Druck oder großes Volumen)

- Luftdruckeinstellung mit automatischer Selbstabschaltung

- Luftdruckeinstellung und aktueller Luftdruckwert über digitale Anzeige leicht kontrollierbar

- Flexibler Luftschlauch zum Aufpumpen von Objekten mit hoher Luftdruckvorgabe (z. B. Auto- und Fahrradreifen)

- Luftdruckanzeige einstellbar auf bar, kPA und PSI

- Hohe Luftmengenleistung zum Abpumpen von Schlauchbooten, Luftkissen, Matratzen etc.

- Tritt- und knickfester Schlauch zum problemlose Aufpumpen und Absaugen bei Objekten mit hohem Luftvolumen bei niedriger Luftdruckvorgabe

- Robustes Gehäuse mit Schutzbügel und großdimensioniertem Tragegriff

- Leistungsstarke LED für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen

- Praktisches Aufbewahrungsdepot für Adapter, Ventilaufsätze etc.

- Einsetzbar mit alle 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus (nicht im Lieferumfang), über Zigarettenanzünderkabel (im Lieferumfang enthalten)           sowie Möglichkeit des Netz-Anschlusses über 230 Volt (Bestell-Nr.: N 557515)

Serienmäßiger Lieferumfang

- Flexibler Luftschlauch zum Aufpumpen

- Tritt- und knickfester Schlauch zum Aufpumpen und Absaugen

- 1 Satz Ventilaufsätze und Adapter

- Zigarettenanzünderkabel

Technische Daten

| Akku-Technologie | - alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse - 12 Volt Auto-Zigarettenanzünder - 230 Volt Netzanschluss |
| --- | --- |
| Max. Luftdruck | 11 bar |
| Pumpleistung | bei 2,4 bar: 14,7 Liter / min. |
| Max. Abweichung der Luftdruckanzeige | + 0,15 bar |
| Zeit zum Aufpumpen eines Autoreifens (235 x 70 R17) | ca. 7 min. |
| Länge Luftschlauch zum Aufpumpen (bei hoher Luftdruckvorgabe) | 65 cm |
| Länge Luftschlauch zum Aufpumpen und Absaugen(bei niedriger Luftdruckvorgabe) | 45 cm |
| Abmessungen (L x H x T) | 248 x 303 x 131 mm |
| Gewicht (bei Einsatz eines 18,0 Volt / 2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus) | 2,9 bzw. 3,1 kg |
| EAN-code | 5902013963448 |