Ausschreibungstext ECturn Inside
                      Version 1.1  
              Stand: 25.06.24
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE ECturn Inside,

einflügelig, direkt integrierbar in bauseitige Anschlagtüren (Mindesttürdicke von 55 mm), als geräuscharmer elektromechanischer Drehtürantrieb für Innentüren.
Geprüft und zertifiziert nach EN 16005.

Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level „d“ nach DIN EN ISO 13849-1).

Ausführung:

(  ) integriert im Türblatt

(  ) integriert in der Zarge

Funktionen:

Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Nacht

Low Energy-Betrieb (Niedrigenergieantrieb) gemäß EN 16005,

Automatik Betrieb,

Hinderniserkennung und Reversierung,

Diagnosefunktion und Fehlerspeicher,

sämtliche Einstellungen direkt am Antrieb oder über Display-Programmschalter möglich

Technische Merkmale:

Netzanschluss: 230/110 V AC, 50/60 Hz,

Türbreite: max. 1100 mm,

Türgewicht: max. 125 kg,

Türöffnungswinkel: ca. 110°,

Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit einstellbar,

Offenhaltezeit einstellbar von 0 bis 30 Sekunden

Bahngesteuertes Öffnen und Schließen

Anschlussmöglichkeiten:

Getrennte Eingänge für innere und äußere Sensoren,

optionaler Akku um auch bei Stromausfall eine automatische Öffnung und 
Schließung zu gewährleisten

Not-Stopp-Schalter, Programmschalter, Motorschloss,

Stromversorgung für externe Geräte: 24 V DC, 600 mA

Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE-Kabelplan, Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner.
Gemäß EN 16005 muss:

- die Sicherheitsanalyse als Planungs- und 
  Ausführungsgrundlage durchgeführt werden

- die Wartung und UVV Prüfung mindestens 1 x jährlich 
  durchgeführt werden

- die Nebenschließkante einer automatischen 
  Drehflügeltür abgesichert werden

In der Sicherheitsanalyse muss bei fehlender Absicherung 
auf das Restrisiko hingewiesen werden.

Die Absicherung der Nebenschließkante erfolgt bauseits 
und ist nicht Teil des Lieferumfanges der GEZE GmbH.

Wir empfehlen Ihnen zur Absicherung der Nebenschließ-
kante Fingerschutzrollos oder Rundprofile einzusetzen.

Gleitschiene / Hebel im Farbton:

(  ) eloxiert EV 1

(  ) RAL .....


	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

A5000—E (Eventualposition)
Elektrischer Kompakt-Türöffner 
in Arbeitsstromausführung, 
mit Signalprozessor und Stromsparmodus,
für den Einsatz an Rauchschutztüren zugelassen,

universal DIN rechts / links einsetzbar
mit 3 mm verstellbarer Radiusfalle,

Falleneingrifftiefe: 6 mm

mit bipolarer EMV-Schutzdiode,

Haltekraft: 5000 N
Nennspannung Dauerbetrieb: 8 - 24 V AC/DC

Stromaufnahme: 200 mA (bei 8 – 11 V)

Stromaufnahme: 50 mA (bei 12 – 24 V)

Abmessungen: 
15,8 x 59,5 x 25,5 mm (B x H x T)

Ohne Schließblech



	1.2 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Akku, zur Aufrechterhaltung der Funktion des Drehtürantriebes ECturn auch bei Stromausfall



	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)
GEZE GC 342 Laserscanner, geprüft nach EN 16005 / DIN 18650, auf dem Türblatt montiert, zur Absicherung des Schwenkbereiches von Innen- und Außentüren in Öffnungs- und Schließrichtung. Robust gegen alle Bodenverhältnisse (z.B. Reinstreifermatte, Metallschiene, dunkle und absorbierende Böden, glänzende und nasse Fliesen, Gitterroste). Mit integrierter Wandausblendung und dynamischer Hauptschließkantenabsicherung.
Türflügelbreite: ....... mm
( ) GC 342 Laserscanner Kit  (enthält zwei Sensoren zur Absicherung beider Flügelseiten)
Schutzart, IP 54, mit optimierter Nebenschließkantenabsicherung. Im Falle einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfassens von Fingern ist eine zusätzliche mechanische Lösung an der Nebenschließkante in Betracht zu ziehen. Die Nebenschließkantenabsicherung im Bereich der Türbänder erfolgt aufgrund der durchgeführten Sicherheitsanalyse bauseitig oder durch den Türhersteller.
 

( ) GC 342 für Bandseite und GC 342+ für die Bandgegenseite
Kombination aus GC 342, Schutzart IP 54 für die Bandseite und GC 342+ Schutzart IP44 für die Bandgegenseite. Jeweils als Einzelmodul (linke bzw. rechte Variante)
  
Ausführung:
( ) nirofarben
( ) schwarz
( ) weiß
 
( ) Brandschutz-Kit - Master-Slave Ersatzkabel ermöglicht die Kabelführung durch 5 mm statt 10 mm große Bohrlöcher. Die Bohrerlaubnis ist beim Türhersteller zu erfragen.
 

Nur für GC 342 erhältlich:
 

Schutzhaube zum Schutz des Laserscanners gegen Störeinflüsse
( ) nirofarben
( ) schwarz
( ) nach RAL
 
( ) Retrofit-Interface - Nachrüstplatine für das Anklemmen an bauseitig eingezogenen Türkabel


	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Sensorleisten-Kit, in schmaler filigraner Leiste, Schutzart IP 52, geprüft nach DIN 18650 / EN 16005, auf dem Türblatt montiert, zur Absicherung des Schwenkbereiches der Tür in Öffnungs- und Schließrichtung. Mit integrierter Wandausblendung (Kit enthält 2 Sensorleisten zur Absicherung beider Flügelseiten)

Türflügelbreite: ....... mm

(  ) GC 338 Sensorleisten-Kit für Innen- und Außentüren und alle Bodenverhältnisse (z.B. Reinstreifenmatte, Metallschiene, dunkle und absorbierende Böden, glänzende und nasse Fliesen, Gitterroste)

Ausführung:

( ) EV1

( ) nach RAL
(  ) GC 338 Regenabdeckung zum Schutz der Sensorleiste gegen Störeinflüsse durch Regen

Die Nebenschließkantenabsicherung im Bereich der Türbänder erfolgt aufgrund der durchgeführten Sicherheitsanalyse bauseitig oder durch den Türhersteller.



	1.5 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Notschalter mit Glasscheibe und Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspannung, Schutzart IP 20

(  ) AP   (  ) UP

Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 / EN 16005 nicht zwingend erforderlich.


	1.6 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

Fingerschutzrollo als trennende Schutzeinrichtung nach DIN 18650 und EN 16005 für die Nebenschließkante an kraftbetätigten Türen. Für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren geeignet (Zulassung des Türenherstellers beachten).

Auch geeignet für die Nachrüstung an Bestandstüren.

Merkmale:
- Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
- Manipulationssicher (verdeckte Verschraubung)

- Wartungsarm & reinigungsfreundlich

- Befestigungsmaterial enthalten
Ausführung Fingerschutzrollo:

(  ) Innentür

(  ) Außentür, witterungsbeständige Beschichtung

Montage: Bandgegenseite

Material:  Aluminium / Kunstfaser 

Längen Fingerschutzrollo, Absicherung gem. DIN/EN/ASR mind. auf 2 m Höhe:
(  ) 1.925 mm

(  ) 2.000 mm

(  ) 2.050 mm 

(  ) 2.500 mm

(  ) Sonderlänge (mind. 325 mm) .....

Farbton der Leichtmetallteile:

(  ) silber eloxiert (C-0)

(  ) verkehrsweiß RAL 9016

(  ) anthrazitgrau RAL 7016 

(  ) Edelstahlähnlich eloxiert (C-31)

(  ) Sonderfarbe RAL .....

Farbton der Kunstfaser: Schwarz
Rammschutz (optional):
Rammschutz als zusätzlicher Schutz für Tür, Zarge und Fingerschutzrollo in anspruchsvollen Umgebungen (z. B Krankenhäuser, Fertigungshallen).

Längen Rammschutz: (  ) 500 mm (  ) 960 mm (  ) 1.923 mm


	1.7 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €
Ansteuerung (Eventualposition)

GC 308 Radarbewegungsmelder mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung zur Ansteuerung, Schutzart IP 54, mehrfarbige LED Rückmeldung

Abmessungen (BxHxT): 120 x 50 x 50 mm

Ausführung:

(  ) schwarz 

(  ) weiß 

(  ) nirofarben 

(  ) außen   (  ) innen

Zubehör:

(  ) Deckeneinbausatz

(  ) Deckenbefestigungswinkel

(  ) außen: Wetterhaube


	1.8 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GC 302 Radarbewegungsmelder mit Richtungserkennung und Querverkehrsausblendung zur Ansteuerung, Schutzart IP 54

Abmessungen (BxHxT): 176 x 62 x 52 mm

Ausführung:

(  ) schwarz 

(  ) nach RAL

(  ) außen   (  ) innen

Zubehör:

(  ) Deckeneinbausatz

(  ) außen: Wetterhaube


	1.9 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP 30

Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm 

( ) weiß  ( ) niro

( ) optionales Funksendemodul 

( ) AP  ( ) Rückplatte für die Anbringung des Flächentasters auf Glas (in Verbindung mit Funksendemodul)

oder
GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP 30

Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm

( ) weiß  ( ) Edelstahl

( ) optionales Funksendemodul 

( ) AP ( ) UP

oder
GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP 65

Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm 

( ) AP

 
oder
GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar)

Kunststoff mit antimikrobieller Oberfläche, Schutzart IP65, mehrfarbige LED Rückmeldung, einstellbare akustische Rückmeldung. Zusätzlicher Eingang zur aktiven Änderung der LED Farbe.

Abmessungen: 80 x 80  mm

( ) UP 12 mm tief

( ) AP 21 mm tief
 

oder
GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) UP

( ) AP: Montagering flach 4 mm

( ) AP: Montagering hoch 20 mm
 
oder

GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) UP

( ) AP: Montagering 20 mm

oder
GEZE LED Boden-Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K

Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm

( ) UP

( ) höhenverstellbarer Montagefuß für Tiefen ab Rohfußboden bis 215 mm


	1.10 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Funkprogramm mit sicherer Rollingcode-Verschlüsselung zur kabellosen Ansteuerung des Antriebes (ca. 30 m Reichweite im Gebäude).

Sender:

(  )   Funkhandsender mit 1 Taste, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funkhandsender mit 2 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funkhandsender mit 4 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funksendemodul zur optionalen Integration in die GEZE Flächentaster

Empfänger:

(  )   Funkempfangsmodul mit 2 Ausgängen, 5 V, Impulsbetrieb oder Impuls- und
        Dauerbetrieb zur Montage im Antrieb 


	1.11 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE GCER 300, SET 1-Tür

Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb zur Steuerung von einer Tür (erweiterbar auf 2 Türen). RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster sind anschließbar.

Set bestehend aus:

1 Stück GEZE GCER 300 I/O Box  (ID-Nr. 185707)

1 Stück GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185708)

2 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713)

10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711)

Optional

GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 187108)

GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712)

GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024)

oder

GEZE GCER 300 Light, SET 1-Tür

Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb, mit einem Relaisausgang zur Steuerung von einer Tür im gesicherten Innenbereich. RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise zur Kurzzeitfreigabe berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung.

Set bestehend aus:

1 Stück GEZE GCER 300 Light, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185710)

1 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713)

10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711)

Optional

GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712)

GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024)
Zubehör für GCER 300 / GCER 300 Light
Steckernetzteil NT 1,0 A – 24 V DC (optional)

Primär:  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 24 V DC (+/- 5 %) / 1 A

(Id.Nr. 130025)

Netzteil NT 1,1 A – 24 V DC UP (optional)

Zur Montage in tiefen Standard UP-Dosen

Primär:  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 24 V DC / 1,1 A

(Id.Nr. 151426)

Netzteil NT 1,5 A – 24 V DC HA (optional)

Zur Montage auf Hutschienen 

Primär: 230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 21,6 – 26,4 V DC / 1,5 A

(Id.Nr. 151425)


	1.12 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Öffnungsbegrenzung (Eventualposition)

GEZE Türanschlagpuffer, zum Schutz der Tür und deren unmittelbarer Umgebung.



	1.13 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Öffnungsbegrenzung (Eventualposition)

GEZE integrierter Öffnungsbegrenzer, auch nachrüstbar vor Ort in die Gleitschiene.

Einsatzgebiet sind Türen im Innenbereich



	1.14 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Bedienung (Eventualposition)

GEZE Tastenprogrammschalter zur Einstellung der Betriebsart, mit Funktionstasten, LED-Punktanzeige, codierter Fehleranzeige, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) AP   (  ) UP



	1.15 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Bedienung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40

(  ) AP   (  ) UP



	1.16 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicewartung Kompakt

Wartung und Prüfung (Eventualposition)

Servicepaket für Wartung und Prüfung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen

- Anbringen der Prüfplakette

- Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt

- Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge

- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

- Vertragslaufzeit: 2 Jahre

z.B. GEZE Servicepaket Kompakt



	1.17 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicewartung Komfort

Servicewartung (Eventualposition)

Komfort Servicepaket für Wartung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen 2 x jährliche Wartung empfohlen)

- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen

- Anbringen der Prüfplakette

- Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums

- Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung

- Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung

- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

- Vertragslaufzeit: 3 Jahre



	1.18 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Servicewartung Exklusiv

Servicewartung (Eventualposition)

Exklusives Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Verlängerung der Gewährleistung auf 60 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen

- Anbringen der Prüfplakette

- Vollinstandsetzung: keine gesonderte Berechnung von Reparaturen (Teile und Arbeitszeit) und Fahrtkosten während der Vertragslaufzeit

- Onlinezugang für den Auftraggeber zu den Objekt- und Anlagendatendaten beim Auftragnehmer

- Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

- Vertragslaufzeit: 5 Jahre



Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com


