Ausschreibungstext Ansteuerelemente                                        Version 2.5
Stand: 14.08.24
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	
	

	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP 30

Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm 

( ) weiß  ( ) niro

( ) optionales Funksendemodul 

( ) AP  ( ) Rückplatte für die Anbringung des Flächentasters auf Glas (in Verbindung mit Funksendemodul)

oder
GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP 30

Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm

( ) weiß  ( ) Edelstahl

( ) optionales Funksendemodul 

( ) AP ( ) UP

oder
GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP 65

Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm 

( ) AP

 
oder
GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar)

Kunststoff mit antimikrobieller Oberfläche, Schutzart IP65, mehrfarbige LED Rückmeldung, einstellbare akustische Rückmeldung. Zusätzlicher Eingang zur aktiven Änderung der LED Farbe.

Abmessungen: 80 x 80  mm

( ) UP 12 mm tief

( ) AP 21 mm tief

( ) Variante für WC

 

oder
GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) UP

( ) AP: Montagering flach 4 mm

( ) AP: Montagering hoch 20 mm
 
oder

GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K
Rund, Durchmesser: 100 mm
( ) UP

( ) AP: Montagering 20 mm

oder
GEZE LED Boden-Sensortaster, Schutzart IP 69K

Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm

( ) UP

( ) höhenverstellbarer Montagefuß für Tiefen ab Rohfußboden bis 215 mm


	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Funkprogramm mit sicherer Rollingcode-Verschlüsselung zur kabellosen Ansteuerung des Antriebes (ca. 30 m Reichweite im Gebäude).

Sender:

(  )   Funkhandsender mit 1 Taste, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funkhandsender mit 2 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funkhandsender mit 4 Tasten, Schutzart IP 54 und Wandhalterung

(  )   Funksendemodul zur optionalen Integration in die GEZE Flächentaster
Empfänger:

(  )   Funkempfangsmodul mit 2 Ausgängen, 24 V, Impulsbetrieb oder Impuls- und

       Dauerbetrieb zur Montage im Antrieb oder einer UP Dose mit Schutzart IP 20



	1.2 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE GCER 300, SET 1-Tür

Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb zur Steuerung von einer Tür (erweiterbar auf 2 Türen). RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Zwei Berechtigungstypen zur Kurzzeitfreigabe oder Dauerfreigabe (Office-Funktion). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation zwischen Leser und Steuerung erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung. Funktionen wie Schleuse oder Demenz einstellbar. Freigabetaster sind anschließbar.

Set bestehend aus:

1 Stück GEZE GCER 300 I/O Box  (ID-Nr. 185707)

1 Stück GEZE GCVR 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185708)

2 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713)

10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711)

Optional

GEZE GCVR Touch 300 T, RFID-Leser UP (ID-Nr. 187108)

GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712)

GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024)

oder

GEZE GCER 300 Light, SET 1-Tür

Zutrittssteuerungs-Lösung mit RFID-Leser und PIN-Tastatur im Stand-Alone-Betrieb, mit einem Relaisausgang zur Steuerung von einer Tür im gesicherten Innenbereich. RFID-Frequenz 13,56 MHz. Die Berechtigungsvergabe erfolgt über Master-Ausweise in Kombination mit PIN-Tastatur direkt am Leser. Es können bis zu 200 Personen/Ausweise zur Kurzzeitfreigabe berechtigt werden. Bei Verlust oder Defekt einzelner Ausweise können diese einfach wieder aus dem System gelöscht werden (selektives Löschen). Konfigurierbare Türfreigabezeit. Variable PIN-Länge. Die Kommunikation erfolgt über verschlüsselte Datenübertragung.

Set bestehend aus:

1 Stück GEZE GCER 300 Light, RFID-Leser UP (ID-Nr. 185710)

1 Stück GEZE GCER 300 Systemkarte Master (ID-Nr. 185713)

10 Stück GEZE Ausweiskarte RFID (ID-Nr. 185711)

Optional

GEZE Schlüsselanhänger RFID (ID-Nr. 185712)

GEZE Aufputzrahmen GCER AP (Id.-Nr. 130024)
Zubehör für GCER 300 / GCER 300 Light
Steckernetzteil NT 1,0 A – 24 V DC (optional)

Primär:  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 24 V DC (+/- 5 %) / 1 A

(Id.Nr. 130025)

Netzteil NT 1,1 A – 24 V DC UP (optional)

Zur Montage in tiefen Standard UP-Dosen

Primär:  230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 24 V DC / 1,1 A

(Id.Nr. 151426)

Netzteil NT 1,5 A – 24 V DC HA (optional)

Zur Montage auf Hutschienen 

Primär: 230 V AC, 50 Hz

Sekundär: 21,6 – 26,4 V DC / 1,5 A

(Id.Nr. 151425)

	1.3 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Tastfunktion 

(  ) AP   (  ) UP



	1.4 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54) mit oder ohne Profilhalbzylinder und Rastfunktion für Feuerwehr 

(  ) UP



	1.5 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster außen (Schutzart IP 54), vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder aus Schließanlage sowie 1 Drucktaster mit Schlüsselsymbol zur Öffnung von innen. Die Anlage öffnet sich bei Kontaktgabe außen und innen einmalig aus verriegelter Stellung und verriegelt sich wiederum nach Schließlage des Flügels.



	1.6 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung (Eventualposition)

GEZE Zusatztaster für Apothekeröffnung 



	1.7 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Sicherheitslichtschranke mit 2 Sendern und 2 Empfängern zur Absicherung der Öffnungsweite, Schutzart IP 65 (Nach DIN 18650 / EN 16005 nur zulässig, wenn beidseitig ein Radarbewegungsmelder verwendet wird, und nicht bei besonders schutzbedürftigen Personen)



	1.8 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Notschalter mit Glasscheibe und Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspannung, Schutzart IP 20

Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 / EN 16005 nicht zwingend erforderlich.

(  ) AP   (  ) UP



	1.9 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Notschalter mit beleuchtetem Pilztaster zur Notöffnung oder Notentriegelung, Schutzart IP 40

Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 / EN 16005 nicht zwingend erforderlich.

(  ) AP   (  ) UP



	1.10 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GEZE Notschalter mit beleuchtetem Pilztaster zur Notöffnung oder Notentriegelung mit zwei Kombischaltelementen (S/Ö, Ö/Ö) für den Einsatz bei FR-RWS, Schutzart IP 40

(  ) AP   (  ) UP


	1.11 
	.........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €
Bedienung (Eventualposition)

GEZE 2-Kanal-Programmschaltuhr mit 46 Speicherplätzen, Permanentschaltung manuell oder nach Datum/Ferienprogramm, Tages- und Wochenprogramm, automatische Sommerzeitumstellung, Betriebsstunden- und Schaltimpulszähler, beleuchtetes Display, Sicherheit durch PIN-Codierung, textbasierte Menüführung auf großem Display mit zwei hochauflösenden Textzeilen, ohne Netzanschluss programmierbar

( ) für Verteiler-Einbau


	1.12 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung und Absicherung (Eventualposition)

GC 363+ Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen

Ausführung:

( ) schwarz

( ) nach RAL

( ) außen   ( ) innen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Sensors in die Decke

( ) Smart Daisy Chain Hub zur Reihenschaltung von bis zu drei Schiebetürsensoren


	1.13 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Ansteuerung und Absicherung (Eventualposition)
GC 365 Kombimelder mit richtungserkennendem Radarbewegungsmelder zur Ansteuerung und Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen
Ausführung:

( ) schwarz

( ) außen   ( ) innen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Sensors in die Decke

( ) Adapter zur Nachrüstung des Sensors an bereits vorverkabelten Türsystemen 


	1.14 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)
 
GC 339+ Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen
Ausführung:

( ) schwarz

( ) nach RAL

( ) innen ( ) außen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die  Decke
( ) Smart Daisy Chain Hub zur Reihenschaltung von bis zu drei Schiebetürsensoren



	1.15 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Absicherung (Eventualposition)

GC 341 Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen
Ausführung:

( ) schwarz

( ) innen ( ) außen
 
Zubehör:
( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen
( ) Deckenbefestigungswinkel
( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die  Decke

( ) Adapter zur Nachrüstung des Sensors an bereits vorverkabelten Türsystemen


	1.16 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Bedienung (Eventualposition)

GEZE Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP 40

Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Aus

( ) AP ( ) UP

oder

GEZE Tastenprogrammschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Funktionstasten, LED-Punktanzeige, codierter Fehleranzeige, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) AP   (  ) UP

oder

GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Drehknopf, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) AP   (  ) UP

oder

GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Schlüssel, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz

Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung

(  ) AP   (  ) UP



	1.17 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

Bedienung (Eventualposition)

GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40

(  ) AP   (  ) UP




Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: info.de@geze.com

